MINTA!

A kiviteli tervdokumentáció részét képező nyomáspróba technológia fejléce igazodjon a kiviteli terv fejlécéhez!

Nyomáspróba technológia

Nyomáspróba technológia azonosító:

- Nyomáspróba tárgya, helyszíne: …………………………………………………………….

- Hivatkozott kiviteli terv és tervszám /munkaszám/:

- Nyomáspróba fajtája (megfelelő rész aláhúzandó):	szilárdsági	tömörségi

- Szilárdsági nyomáspróba:

Tervezési nyomás: ……………………………. (bar)

Közege:

Közeg mennyisége: ……...…………………… (m3)

Értéke: 	(bar)

Időtartama: 	(óra)

A nyomásfokozás megkezdése előtt a feltöltött rendszert 6 órát pihentetni, majd légteleníteni kell.

Felterhelési adatok:

| nyomás [bar] | pihentetési idő [perc] |
| --- | --- |
| (1/3) ..….. bar |  |
| (2/3) ….... bar |  |
| (3/3) ……. bar |  |

- Tömörségi nyomáspróba:

Tervezési nyomás: …………………..(bar)

Közege:

Értéke: 	(bar)

Időtartama: 	(óra)

Megengedett nyomásesés	(bar)

Felterhelési adatok:

| nyomás [bar] | pihentetési idő [perc] |
| --- | --- |
| (1/3) …..… bar |  |
| (2/3) …..… bar |  |
| (3/3) …..… bar |  |

- Szilárdsági nyomáspróbánál vízvételezés módja:

……………………………………………………………………………………………………………

- A vízjogi engedély száma / területtulajdonosi hozzájárulás:

……………………………………………………………………………………………………………

- Szilárdsági nyomáspróbánál vízleürítés helye:

……………………………………………………………………………………………………………

- Befogadói nyilatkozat száma:

- A víz tisztítása/szűrése:

……………………………………………………………………………………………………………

- Alkalmazandó mérő és ellenőrző műszerek:

| Műszer | Pontossági osztály | Mérési tartomány |
| --- | --- | --- |

- Egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások:

- A munkavégzés során a technológiai utasításban rögzítetteket be kell tartani.

- A nyomáspróba helyszínének 20 méteres biztonsági övezetét jelzőszalagokkal körül kell határolni. A nyomáspróba helyszínére csak a nyomáspróbában résztvevők és felügyelettel megbízott személyek léphetnek be.

- A nyomáspróbában résztvevő szakaszokat/műtárgyakat tilos őrizetlenül hagyni.

- A megközelítési útvonalakon jól láthatóan el kell helyezni a „VIGYÁZZ NYOMÁSPRÓBA!” táblát

- A nyomáspróba csak az FGSZ Zrt. által megbízott személy jelenlétében kezdhető meg.

- A helyszínen csak a nyomáspróbára megbízott és kioktatott személyek tartózkodhatnak.

- A nyomáspróbában résztvevő vezetékszakaszok/műtárgyak elmozdulás elleni védelmének módjai:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Bármilyen nyomás alatti rendszeren bármilyen beavatkozást/hibajavítást végezni tilos.

- Valamennyi a nyomáspróbában résztvevő elemnek műbizonylattal kell rendelkeznie.

- A nyomásfokozásban résztvevő eszközöket a próbanyomás értékének elérésekor le kell választani.

- Nyomásfokozáskor, és nyomáspróba alatt a túlnyomás elleni védelem biztosításának módja:	…………………………………………………………………..

- A túlnyomás védelem beállítási értéke (pszilárdsági + 10%): ……	bar túlnyomás

A helyszíni munkavezető feladata:

- kioktatja a dolgozókat a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokra

- igazoltatja az oktatási és technológiai utasításban foglaltak megértését a dolgozókkal

- betartja és betartatja az utasításban foglaltakat

- az FGSZ Zrt. területén végzett (nem a vállalkozó telephelyén) nyomáspróbáknál a munkakezdést, munkabefejezést és a rendkívüli eseményeket ………… Földgázszállító Régió üzemeltetési koordinátorának ………............... telefonszámon bejelenteni.

A helyszíni munkavégzés idejére a munkahelyen kell tartani:

- 1 db MSZ 13553 szerinti mentőládát

- 1 db mobiltelefont

- …   db ……………   típusú  tűzoltó készüléket

A gépeket, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok a biztonságos munkavégzést, közlekedést ne akadályozzák.

A munkagépek kenő-, hűtőolajának szivárgása, környezetszennyezése nem megengedett. Üzemanyag, kenő és hidraulikai olaj töltése során a felfogó tálca alkalmazása kötelező.

A dolgozóknak munkavégzés közben használni kell a munka jellegének megfelelő, előírt védőfelszereléseket.

A védő felszerelések:

A nyomáspróba végrehajtása során előforduló veszélyforrások:

- Egyéb előírások:

- A nyomáspróba végrehajtásakor kötelező érvénnyel be kell tartani az IG-15 szabályzat 5. fejezetében (Földgázszállító vezetékek és technológiai létesítmények nyomáspróbái) és a vonatkozó tervben előírtakat.

- A nyomáspróba helyszínén rendelkezésre kell állnia az IG-15 szabályzat 5.2. sz. melléklete szerinti Oktatást igazoló lapnak.

- A sikeres nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni az IG-15 szabályzat 5.4. sz. melléklete szerint.

- A nyomáspróba technológiához mellékelni kell a nyomáspróbázandó szakaszra vonatkozó rajzot, amelyben szerepeltetni kell:

- a nyomáspróbázandó szakasz kiszakaszolását, véglezárásait, feltüntetve a méreteket, véglezáró elemek nyomástartományát,

- mérő és ellenőrző műszerek helyeit a nyomáspróbázandó szakaszon.

- vonatkozó nyomáspróba rajz(ok) rajzszáma:

Dátum: 	év, 	hó, 	nap.

Nyomáspróba technológiai utasítást készítette:

(nyomtatott betűvel) név