Utasítás sablon épülő földgázszállító vezetékek, vezeték szakaszok tisztítási, kalibrálási műveleteihez kapcsolódó görényezések végrehajtására

Technológiai utasítás …….. földgázszállító vezeték/vezeték szakasz tisztító, kalibráló görényezésére

Utasítás száma

A technológiai utasítás kidolgozásáért felelős:

aláírás

a munkautasítás kidolgozásáért felelős neve

és beosztása

Jóváhagyta:

……………………………..

NÉV

Távvezeték Tisztító Csoport vezető

Tartalomjegyzék:

1.	HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA	4

1.1.	Az utasítás célja	4

1.2.	Az utasítás hatálya	4

1.2.1.	Az utasítás személyi hatálya	4

1.2.2.	Az utasítás időbeni hatálya	4

2.	AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA	4

2.1.	A görényezéssel kapcsolatos fontosabb adatok	4

2.2.	Általános előírások a görényezési műveletre	5

2.3.	A munkák előkészítése	5

2.3.1.	Biztonságtechnika és tűzvédelem	5

2.3.2.	Hírközlés	6

2.4.	A görényezés részletezése	6

2.4.1.	A csőgörény elhelyezése az indító kamrába	6

2.4.2.	A csőgörény indítása	6

2.4.3.	Műveletek a csőgörény haladása közben	7

2.4.4.	A csőgörény fogadása	7

2.4.5.	A csőgörény kivétele	7

2.4.6.	A helyszínek takarítása, elvonulás	8

2.5.	Teendők a csőgörény elakadása esetén	8

2.6.	A görényezési műveletek kötelező munka- és tűzvédelmi eszközei	8

2.6.1.	Munkavédelmi eszközök	8

2.6.2.	Tűzvédelmi eszközök	8

3.	MELLÉKLETEK	8

HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

Az utasítás célja

Jelen utasítás a ……………………….. vezetéken/vezeték szakaszon végzendő vezetéktisztítási, kalibrálási műveletekhez kapcsolódó görényezések végrehajtására és dokumentálására vonatkozó utasításokat tartalmazza.

Az utasítás hatálya

Az utasítás személyi hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed a …………………. munkavállalóira.

Az utasítás időbeni hatálya

Az utasítás ………… napjától visszavonásig hatályos.

AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A vezeték/vezeték szakasz megnevezése:

Kiviteli terv megnevezése, tervszáma/munkaszáma:

A munkálatokat végző vállalat megnevezése:

A vállalkozó részéről a helyszíni munkálatok irányítója (név, telefonszám):

A görényezéssel kapcsolatos fontosabb adatok

A vezeték/vezeték szakasz mérete, hossza (km+m):

A vezeték/vezeték szakasz kezdőpontja (km+m):

A vezeték/vezeték szakasz végpontja (km+m):

Figyelőpont(ok) (km+m):

A munkálatok tervezett időpontja:

Alkalmazandó tisztító eszköz(ök) típusa, kialakítása:

Tisztító tárcsák mérete, és darabszáma:

Támasztó tárcsák mérete, és darabszáma:

Kalibráló tárcsa mérete, anyaga:

Jeladó adatai:

Légkompresszor típusa:

Kompresszor légszállító kapacitása:

Névleges hasznos üzemi nyomása:

Amennyiben a vezetéken tervezett tisztítási és kalibrálási műveleteket több szakaszban történnek, úgy az adatokat minden vezeték szakaszra külön kérjük megadni!

Általános előírások a görényezési műveletre

A munkavégzés előtt az utasítás tartalmát és a betartandó munka- és tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat az érintett dolgozókkal ismertetni kell. Az oktatás megtörténtét dokumentálni kell.

A műveletek tervezése és végrehajtása során be kell tartani az FGSZ Zrt. által kiadott IG-15 utasítás 5. sz. mellékletében foglaltakat.

A munkákat megkezdeni csak akkor lehet, ha a görényezés műveleteit irányító személy az előkészítés megfelelő befejezéséről meggyőződött.

A csőgörényt figyelő szolgálat tagjai a helyüket csak a munkákat irányító felelős személy engedélyével hagyhatják el.

A csőgörény érkezési irányában, a fogadókamra meghosszabbított tengelyében, személyek nem tartózkodhatnak, ott gépjárművet vagy más tárgyat elhelyezni tilos.

A csőgörény indító és fogadó kamrát megbontani, csak a kamra, illetve elzáró szerelvény hiánya esetén a vezeték szakasz teljes nyomásmentesítése, és legalább egy leürítő, lefúvató szerelvény kinyitása és nyitva tartása után szabad. A szerelvények átjárhatóságát ellenőrizni kell.

A nyomásmentességről a csőgörény kamrán lévő manométer segítségével is meg kell győződni.

A fogadókamra fedelének megbontásakor esetlegesen kifolyó folyadék felfogásáról, gondoskodni kell.

Csőgörényt a szállított közeggel kilökni TILOS!

A munkák előkészítése

A görényezési műveletek megkezdése előtt a csőgörényt - az FGSZ Zrt. által kiadott IG-15 utasítás 5. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően - össze kell szerelni. A tisztítandó vezetékszakasz végpontjaira fel kell szerelni az indításhoz és fogadáshoz előírt kamrákat.

Biztonságtechnika és tűzvédelem

A munkakezdést, munkabefejezést, valamint a rendkívüli eseményeket a ……………………. Földgázszállító Régió diszpécserének kell bejelenteni a +36…………… telefonszámon.

A helyszíni munkavezető feladata:

- kioktatja a dolgozókat az EBK előírásokra

- dokumentálja az oktatás megtörténtét és az utasításban foglaltak megértését

- betartja és betartatja az utasításban foglaltakat.

A csőgörény behelyezésekor és kivételekor 1-1 gépkocsit és az MSZ 13553-1989. sz. szabvány szerinti I. számú mentőládát a helyszínen kell biztosítani. Továbbá 1-1 mobiltelefont és 1-1 12 kg-os, A,B,C típusú tűzoltó készüléket.

A gépeket, berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok a biztonságos munkavégzést, közlekedést ne akadályozzák.

A munkagépek kenő- vagy hűtőolajának szivárgása, környezetszennyezése nem megengedett. Üzemanyag, kenő- vagy hidraulikaolaj töltése során a felfogó tálca alkalmazása kötelező.

A dolgozóknak munkavégzés közben használniuk kell a munka jellegének megfelelő, előírt védőfelszereléseket.

Hírközlés

A vezeték görényezési műveleteit irányító felelős személy, az indítópont, a fogadópont, valamint a figyelők között közvetlen hírközlő kapcsolat szükséges.

A görényezés részletezése

A csőgörény elhelyezése az indító kamrába

A megfelelően előkészített csőgörényt be kell helyezni az indító kamrába, majd az erre a célra rendszeresített betoló eszközzel előre kell tolni mindaddig, amíg az első tárcsa neki nem támaszkodik a csőszűkítőnek.

Ellenőrizni kell a zárófedél tömítő elemeinek állapotát. Szükség szerint meg kell tisztítani, és be kell zsírozni. A tömítőelemet („O” gyűrű, karimatömítés, stb.), állapotától függően, újra kell cserélni.

Az indítókamra zárófedelét vissza kell helyezni, és a kamrát le kell zárni.

A csőgörény indítása

A csőgörény indítása előtt meg kell győződni a szakaszoló szerelvények teljesen nyitott állapotáról.

A csőgörényt csak az FGSZ Zrt. megbízottjának utasítására lehet elindítani!

Az indítás műveleti sorrendje a következő:

| Műveleti sorrend | Nyitandó szerelvény | Zárandó szerelvény |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| n |  |  |

Műveletek a csőgörény haladása közben

| Műveleti sorrend | Nyitandó szerelvény | Zárandó szerelvény |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| n |  |  |

Kétmodulos csőgörényeknél különös figyelmet kell fordítani arra, hogy mindkét modul elhagyja a figyelőpontokat.

A csőgörény fogadása

A csőgörény haladási sebességét a beérkezést megelőzően le kell csökkenteni annak érdekében, hogy a kamrában károsodást ne okozzon!

A csőgörény érkezési irányában, a fogadókamra meghosszabbított tengelyében, személyek nem tartózkodhatnak, ott gépjárművet vagy más tárgyat elhelyezni tilos.

A csőgörény beérkezése előtt - a műveleteket irányító személy döntésének megfelelő időpontban - a következő szerelvényeket kell nyitni, illetve zárni:

| Műveleti sorrend | Nyitandó szerelvény | Zárandó szerelvény |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| n |  |  |

Amennyiben a műveleteket irányító személy meggyőződött arról, hogy a csőgörény beérkezett a fogadó kamrába, akkor a következő szerelvényeket kell nyitni, illetve zárni:

| Műveleti sorrend | Nyitandó szerelvény | Zárandó szerelvény |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| n |  |  |

A csőgörény kivétele

A csőgörény fogadó szerelvényeinek lezárását követően a kamrát, illetve elzáró szerelvény hiánya esetén a vezeték szakaszt nyomásmentesíteni kell.

A kamrafedél megnyitása előtt a kamravég alá kell helyezni az erre a célra rendszeresített szennyeződés felfogó edényt.

Csak teljesen nyomásmentesített kamra nyitható ki!

A kamraajtó kinyitását követően, a beérkezett szennyeződéseket ki kell szedni a felfogó edényekbe.

A kamra kitakarítását követően a kamrafedél tömítéseit, tömítő felületeit ellenőrizni, és szükség esetén cserélni kell! A fémes tömítő felületeket meg kell tisztítani, és be kell zsírozni!

A vezeték görényezési műveletet követően a csőgörény állapotát a műveletről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az FGSZ Zrt. részéről felügyeletet adó személy készíti az FGSZ Zrt. IG-15 utasításának 3. sz. melléklete alapján.

Az esetleg sérült tárcsákról fotót, vagy rövid leírást kell készíteni, feltüntetve a tárcsa jellemzőit.

A helyszínek takarítása, elvonulás

A görénykamrából kikerülő szennyeződések felfogására edényzetet kell biztosítani.

A vezetéktisztítás során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni és tárolni. A tároló edényeket az EBK kódex szerinti felirattal kell ellátni és el kell szállítani az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőbe.

Teendők a csőgörény elakadása esetén

Ha a csőgörény elakad és a szállított közeg kis mértékben átáramlik mellette, akkor növelni kell a görény előtti és utáni nyomások különbségét mindaddig, amíg a nyomáskülönbség el nem éri a 3 bar-t.

Ha az elakadt csőgörény elindítási kísérlete sikertelen, a berendezés a nyomáskülönbség növelésének hatására sem indul el, akkor meg kell keresni az elakadás helyét, és ki kell vágni a csőgörényt.

A görényezési műveletek kötelező munka- és tűzvédelmi eszközei

Munkavédelmi eszközök

- fejvédő sisak,

- zajvédő fültok

- bőr vagy textil védőkesztyű,

- porálarc,

- lángálló védőruha, vagy mérsékelten lángálló védő overáll (tyvek)

- lángálló fejvédő sisak, lángálló álarc és kámzsa

- védőlábbeli

- olajálló gumi védőkesztyű,

Egyéni védőeszközök használata kötelező.

Tűzvédelmi eszközök

- 12 kg-os ABC poroltó készülék (a 2.3.1. pont szerint),

- gázkoncentráció mérő,

- oltóvíz, az esetlegesen piroforos szennyeződés izzásának, begyulladásának megelőzésére (min. 200 liter)

A 2.3.1. pont szerint

MELLÉKLETEK

| Melléklet száma | Melléklet címe |
| --- | --- |
| 1. sz. melléklet | Technológiai folyamatábra |
| 2. sz. melléklet | Görénykamrák kialakításának rajza |